หมวด 4 การจัดการของเสียและมลพิษ

สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

4.2. การจัดการน้ำเสีย

4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

(1) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตักทำความสะอาดเศษอาหาร และไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมันตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน

เจ้าหน้าที่และแม่บ้านที่รับผิดชอบเรื่องถังดักไขมันจะทำการตัก และทำความสะอาดเศษอาหาร และไขมันจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมันทุกวันศุกร์ ขั้นตอนการทำความสะอาดบ่อดักไขมัน โดยให้บันทึกการปฏิบัติงานลงในตารางทำความสะอาดถังดักไขมัน

การใช้ประโยชน์จากเศษตะกอนจากถังดักไขมัน นำไปใส่ไว้ในถังหมักรักษ์โลก เพื่อเป็นปุ๋ยหมักและนำกลับมาใช้บริเวณสำนักงาน

ถังดักไขมัน จำนวน 1 จุดพร้อมป้ายขั้นตอนการทำความสะอาดบ่อดักไขมัน

ขั้นตอนการทำความสะอาดบ่อดักไขมัน

1. เปิดฝาบ่อดักไขมัน ตักเศษต่างๆออกมา

2. นำตะแกรง ตัวกรองไขมัน แต่ละชั้นออก(นำเศษต่างๆใส่ในถุงดำ)

3. ทำความสะอาด โดยใช้ผงซักฟอก+แปรงขัดให้สะอาด ฉีดพ่นน้ำเพื่อล้าง

4. ตักน้ำในบ่อออก และใส่ชุดอุปกรณ์ดักไขมันลงไปเหมือนเดิม

5. เติมจุลินทรีย์ ลงในบ่อดักไขมัน

6. ปิดฝาถัง และทำความสะอาดบริเวณรอบบ่อดักให้สะอาด

แสดงป้ายวิธีล้างทำความสะอาดถังดักไขมัน

เจ้าหน้าที่และแม่บ้านล้างทำความสะอาดถังดักไขมัน

ตารางบันทึกการทำความสะอาดถังดักไขมัน